附件1：中国科学院幼儿园局部维修（更换卫生间厕隔）项目报价单

| 序号 | 项目 | 图片 | 实施方案 | 工程量表述 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三幼卫生间隔板更换 |  | 拆除原隔板，新做抗倍特板隔板，各个固定点位需做预埋件加固固定，安装牢固，能抗住幼儿晃动。如右图所示 | 83套 (颜色待定) |  | - 基础规格参数： 厚度:1.6mm、常规尺寸:1200mm以下、密度:>1350-1500 kg/m:(1.35-1.5 g/cm3)、工艺:150°C高温+1430psi高压压制 二、力学性能(常用)： 静曲强度:>100 MPa 、弯曲弹性模量:>10000 MPa、拉伸强度:>70 MPa 、抗冲击强度:>45 kJ/m 三、物理/耐久性能： 吸水率:≤0.3%-0.5%、吸水膨胀率:≤0.5%、表面硬度:>6H(室外型)’、耐划痕:>3-4级、耐香烟灼烧:>3级、耐干热:180°C/30min无变化、耐沸水:2h无鼓泡、分层，尺寸稳定性:高温/常温变形极小 四、防火/环保/安全：防火等级:B1级(GB8624);氧指数>30%、西联方[15马18580)、抗菌率:>99.9%(大肠杆菌/金黄色葡萄球菌)、摩擦系数:>0.6(户外防滑 R13) 五、参考标准： GB/T17657、GB/T7911、GB8624、GB 18580 - 六、工完场净，施工日期需利用节假日或周六日 |
| 2 | 四幼卫生间隔板更换 |  | 拆除原隔板，新做抗倍特板隔板，各个固定点位，需做预埋件加固固定，安装牢固，能抗住幼儿晃动。如右图所示 | 15套 (颜色待定) |  |  |
| 3 | 五幼卫生间隔板更换 |  | 拆除原隔板，新做抗倍特板隔板，各个固定点位，需做预埋件加固固定，安装牢固，能抗住幼儿晃动。如右图所示 | 17套 (颜色待定) |  |  |
| 4 | 六幼卫生间隔板更换 |  | 拆除原隔板，新做抗倍特板隔板，各个固定点位，需做预埋件加固固定，安装牢固，能抗住幼儿晃动。如右图所示 | 6套 (颜色待定) |  |  |
| 5 | 杏林湾幼儿园 |  | 拆除原隔板，新做抗倍特板隔板，各个固定点位，需做预埋件加固固定，安装牢固，能抗住幼儿晃动。如右图所示 | 24套 (颜色待定) |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |