| 序号 | 项目 | 问题说明 | 实施方案 | 工程量表述 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一幼楼道内墙面修补粉刷、室外墙面维修粉刷 | 内墙面局部返潮掉皮。外墙最上面距离房顶一米的地方，有鸟类啄了约三十个直径为十公分小圆洞。 | 清理掉皮的腻子后修补平整，刷两遍内墙漆。外墙小圆洞需修补平整后，自房顶往下一米整体刷两遍涂料，涂料颜色调配要和墙体颜色相似 | 内墙：230㎡ 外墙：160㎡ |  | 1.品牌：立邦，符合国家要求、行业要求、幼儿园环保要求（内墙涂料 GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》GB 18582-2020（基础环保强制国标），（外墙涂料核心：耐候+安全执行标准GB/T 9755-2024《合成树脂乳液外墙涂料》 GB 18582-2020 / GB 30981.1-2025） 2.工完场净，施工日期需利用节假日或周六日 |
| 2 | 五幼室外墙面维修粉刷 | 外墙面开裂、掉皮 | 打磨、修补找平墙面后刷两遍外墙漆 | 外墙：1319㎡ |  |  |
| 3 | 七幼室外墙面维修粉刷 | 整体外墙皮脱落 | 室外墙面及楼梯涂料剔铲除至水泥面后，做弹涂工艺粉刷（包含墙面防水石膏找平、防裂网、防水腻子）。顶面涂料剔铲除至水泥面后，防水石膏找平，两遍防水腻子，两遍防水漆 | 外墙弹涂：263.2㎡，顶面：50㎡ |  |  |
| 4 | 三幼室外墙面维修粉刷 | 外墙面开裂、掉皮 | 西侧外围墙距地四十公分左右墙面外墙涂料剔铲除至水泥面后，新做墙面防水石膏找平挂防裂网，防水腻子两遍后，两遍防水漆。西北平房教室外墙修补后刷两遍防水漆。 | 西侧外墙：24㎡，西北教室平房外墙：80㎡ |  |  |
| 5 | 杏林湾幼儿园外墙维修粉刷 | 外墙面开裂、掉皮、发霉 | 外墙涂料剔铲除至水泥面后，新做墙面防水石膏找平挂防裂网，防水腻子两遍后，两遍防水漆。 | 外墙：600㎡ |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

附件1：中国科学院幼儿园局部维修（墙面粉刷）项目报价单