中国科学院第四幼儿园廊桥综合改造项目

- 一、项目说明及要求

(一)本项目涵盖拆除、基层处理、防水施工、地面恢复、独立花箱制作安装、防腐木坐凳制作安装、垃圾清运全流程工序。

(二)本项目清单报价包含人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明施工费、垃圾清运费、材料损耗费等全部相关费用，无额外增项费用。

(三)本项目为幼儿园专项施工，所有施工流程、材料必须符合幼儿园环保、安全施工规范，防水材料选用耐根穿刺型专用材料(3mm厚SBS防水卷材+4mm厚耐根穿刺SBS防水卷材两层)，花箱、坐凳采用环保防腐木(深度碳化木40mm*60mm*4m)，无异味、无尖锐边角，保障幼儿安全。原有连体花箱、茶花旧花箱全部拆除，更换为400mmx400mm标准化独立花箱，廊架下方新增定制防腐木坐凳，施工产生的多余板材、种植土及各类建筑垃圾全部密闭外运合规消纳。

- 二、工程量清单说明

本项目清单量为参考工程量，拟参选施工单位报名前须现场踏勘，按我园既定方案和指定品牌材料（施工方案统一，品牌材料一致）报价，暂定于4月13日9时—10时，集中安排现场踏勘。

（一）拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊架两侧排水沟拆除 | 1. 部位：廊架双侧；2. 拆除原有砖砌/混凝土排水沟，清理基层；3. 拆除废料集中堆放，后续统一外运 | m | 42.8 | 廊架总长21.4m，双侧排水沟合计长度 |
| 2 | 廊架原地面拆除及清底 | 1. 部位：廊架全域（21.4m×3.7m）；2. 拆除范围：地面面层、找平层，彻底清理至结构底层；3. 基层浮渣、杂物、灰尘全部清理干净 | ㎡ | 79.18 | 按投影面积计算 |
| 3 | 二楼平台拆除工程 | 1. 部位：幼儿园二楼平台全域；2. 拆除内容：原有老旧花箱、花架、破损地面及附属设施；3. 基层彻底清理，无残留杂物 | ㎡ | 40.00 | 按平台实际面积估算，据实结算 |
| 4 | 原有花箱整体拆除 | 1. 部位：园区指定花箱摆放区域；2. 拆除内容：原有连体花箱、茶花旧花箱整体拆解；3. 含花箱内部种植土清理、废旧板材分类拆解 | 项 | 1.00 | 整体拆除包干，含内部杂物清理 |

（二）基层处理工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面基层平整修复 | 1. 部位：廊架+二楼平台全域；2. 工作内容：基层夯实、凸起部位剔除、凹陷部位C15细石混凝土填补找平；3. 阴阳角做R50mm圆弧处理，便于防水施工 | ㎡ | 119.18 | 含廊架79.18㎡+平台40㎡合计面积 |
| 2 | 基层干燥及除尘处理 | 1. 部位：防水施工全域基层；2. 工作内容：基层含水率专业检测、表面浮尘/油污彻底清理、自然晾干处理；3. 确保基层干燥平整，符合防水施工标准 | ㎡ | 119.18 | 防水施工前必备预处理工序 |

（三）防水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS耐根穿刺卷材防水 | 1. 部位：廊架+二楼平台全域；2. 材质：3mm厚SBS防水卷材+4mm厚耐根穿刺SBS防水卷材两层（雨虹），符合幼儿园环保标准；3. 工作内容：刷冷底子油、阴阳角附加层施工、卷材满粘铺贴、搭接缝密封处理；4. 含24小时闭水试验，合格后方可进入下道工序 | ㎡ | 130.00 | 含施工损耗、附加层面积，按展开面积计算 |

（四）地面恢复工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水保护层施工 | 1. 部位：防水卷材全域；2. 材质：C20细石混凝土，厚度80mm；3. 内配φ6@200双向钢筋网片，振捣密实，养护到位 | ㎡ | 119.18 | 廊架+平台总面积 |
| 2 | 地面恢复找平 | 1. 部位：廊架+二楼平台；2. 工作内容：混凝土保护层标准养护、表面精细找平收光；3. 恢复原地面设计标高，表面平整无空鼓、无裂缝、无起砂 | ㎡ | 119.18 | 按实际施工面积结算 |

（五）独立花箱制作安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400×400独立防腐木花箱 | 1. 规格：400mm×400mm，壁厚≥40mm，边角打磨圆润；2. 材质：环保防腐木，无异味、防腐蚀、耐老化，底部预留排水孔；3. 工作内容：花箱精准制作、表面精细打磨、多层防腐处理 | 个 | 据实计量 | 按现场实际安装点位计算 |
| 2 | 花箱混凝土基座及配重 | 1. 部位：每个独立花箱底部；2. 材质：C20混凝土，配重尺寸≥300mm×300mm×200mm；3. 工作内容：基座支模浇筑、标准养护、花箱定位固定 | 个 | 据实计量 | 数量与花箱完全一致 |
| 3 | 花箱固定件安装 | 1. 材质：304不锈钢膨胀螺栓，防锈耐腐蚀；2. 工作内容：花箱与混凝土基座牢固固定，无松动、无移位 | 套 | 据实计量 | 每个花箱配置1套固定件 |

（六）防腐木坐凳新建工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊架下防腐木坐凳 | 1. 部位：廊架下方中间区域，贴合廊架布局；2. 规格：长度按廊架净空定制，宽度400mm，高度450mm，适配幼儿使用；3. 材质：环保防腐木，内部骨架加固，边角全打磨圆润；4. 工作内容：坐凳定制制作、现场安装、牢固固定、多层防腐打磨 | m | 21.4 | 长度与廊架总长一致 |
| 2 | 坐凳混凝土基础 | 1. 部位：坐凳支撑立柱底部；2. 材质：C20混凝土，基础稳固承重；3. 工作内容：基础定位、浇筑、养护，坐凳立柱牢固固定 | 项 | 1.00 | 整体基础包干施工 |