附件1：

中国科学院幼儿园户外电动遮阳网制作安装项目

报价单

| 北一街分园电动遮阳网项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩 遮阳棚 | 1、面料：（平方米克重：340g）原液亚克力面料（使用寿命10年），厚度1.2mm，遮阳率可达95%,拉伸负荷：纬向度达963N，经向度达到1296N；防止高空坠物承重：达50斤；加抗氧化UV：5%；抗老化性能：老化后断裂强力保持率（经向、纬向）≥80%，抗老化时间≥10年；阻燃性能等级：B1级；进场材料质量要求需提供权威检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件；环保无毒:符合国家儿童用品安全标准，选择无甲醛、无致癌芳香胺染料(提供报告)；功能性参数:面料遮光率≥85%(提供检测报告)；防水防霉:面料须具备防霉处理，雨天不积水，不发霉；抗撕裂:经抗撕裂测试，符合或高于GB/T3923.12013标准；篷布经过抗老化处理，在户外自然条件下使用年限不少于10年。 2、拖布杆：宽15*高25*厚度1.0mm铝合金，铝合金托布杆/铝合金牵引杆表面处理采用：静电喷涂。 3、牵引杆：宽42高21厚度1.1mmm铝合金。 4、导向钢丝绳：≥5mm直径-304不锈钢丝绳，悬挂钢丝绳：304不锈钢>6mm。 5、牵引收缩绳采用304不锈钢材质，规格：直径≥2.5mm，用途：起到收缩作用，电机配套；防生锈，耐腐蚀，强度高，抗氧化。 6、工艺：缝纫制作。 7、颜色：根据业主要求可定制。 | 平方米 | 815 | 本需求包含材料采购、运输及安装，具体布置根据现场实际情况进行深化设计；其余未尽参数及要求均符合现行国家标准，满足安全及使用功能要求。 |
| 2 | 电机 主件 | - 电机采用: 防水电机 20N/26转，电机质保五年，终身免费维修，电机选装智能风雨光感应装置，具备过载保护、遇阻停止、漏电保护功能，电机符合国家3C认证GB/T12350-2022《小功率电机安全要求》检测标准。 （1）IP44防护等级：采用电子行程 最长可以使用50米大跨度电动开合 可以连续工作10000次。 （2）自动化控制系统：电机配备遥控器手动调节；当风力达到6级及以上，或遇雨雪天气时，设备自动收回，具备安全保护功能。 2、电线：采用阻燃、绝缘性能良好的电线，绝缘耐热等级为F级，具备耐磨、耐老化性能，确保使用安全可靠。 3、控制盒：防水、防尘达到IP65，具备防误操作功能。 4、动滑轮采用:采用304不锈钢吊轮，户外防锈工艺，顺滑静音，无缝隙,运行稳定，防腐锈。 5、卷线器: 采用铝合金材质，直径850mm铝合金。 6、绳卡采用304不锈钢材质，规格：5*5cm，壁厚：2.0mm。 7、电机卷管采用铝合金材质，规格：长度80CM,直径85mm,厚度4.0mm。 8、转轮采用铝合金材质，规格：直径85mm 9、电机防雨护罩采用304不锈钢材质，规格：厚度0.5mm，遥控器采用ABS材质，规格：无线遥控距离150米，超强信号15频道。 10、电机防雨板采用：铝合金材质，尺寸：180*100*180mm。 11、五金配件：采用304不锈钢螺丝，304不锈钢防松螺帽，表面机械抛光处理。五金配件经久耐用，不易生锈。 12、配置电机数量：15台 13、需提供权威检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件。 |  |  |  |
| 3 | 墙面 钢管 | 离地高度6米固定；墙面采用：100*100*3mm方钢，单方管，表面打砂烤漆，颜色根据业主要求可定制，包含预埋板，墙面保温墙需要化学锚栓，不锈钢螺栓等固定。 |  |  |  |
| 4 | 电源 布线 | 电源线采用6mm²铜芯电缆，线管采用25铁线管（管线刷漆需根据墙体颜色），需要单独控制箱，布线到位。 |  |  |  |
| 5 |  | 合计（含税价） |  |  |  |